- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПУСКАТЕЛЕЙ

Структура условного обозначения пускателей

|  | Обозначение серии |
| --- | --- |
|  | Цифры,указывающие условные обозначение номинального тока: 063-63 А |
|  | Цифра,указывающая исполнение пускателей по назначению и наличию теплового реле: 1 - без теплового реле, не реверсивные; 2 - с тепловом тепловым реле, не реверсивные; 5 - без теплового реле, реверсивные с механической блокировкой; 6 - с тепловым реле, реверсивные с электрической и механической блокировками |
|  | Цифра, указывающая исполнение пускателей по назначению степени защиты и наличию кнопок: 0 - степень защиты IP00; 1 - степень защиты IP54 без кнопок; 2 - степень защиты IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп»; 3 - степень защиты IP54 с кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой; 4 - степень защиты IP40 без кнопок; 5 - степень защиты IP20; 6 - степень защиты IP40 с кнопками «Пуск» и «Стоп»; 7 - степень защиты IP40 с кнопками «Пуск» и «Стоп» и сигнальной лампой |
|  | Цифра, указывающая исполнение пускателей по числу и исполнению контактов вспомогательной цепи и по роду тока цепи управления: Цифра; Род тока управления; Число и исполнение контактов вспомогательной цепи. 0; переменный; -. 1; переменный; 2з+2р. |
|  | Буква (или буквы),указывающие климатическое исполнение пускателей. |
|  | Цифра,характеризующая категорию размещения пускателей. |
|  | Буква, указывающая исполнение пускателей по износостойкости:А, Б, В |

Примечание: Пускатели допускают установку контактных приставок ПКЛ. При использовании приставок ПКЛ можно получить другие числа и использования контактов вспомогательной цепи.